Комплекс очистки газов КОГ-100.

Основные характеристики комплекса очистки газа КОГ-100.

Производительность: до 200 нм3 в час газовой смеси.

Исходная газовая смесь: суммарное содержание кислых газов (сероводород  H2S, углекислый газ СО2, сернистый газ SO2) не более 10 % об.

Состав газа после очистки: суммарное содержание кислых газов не более 0,02%.

Энергопотребление в нормальном рабочем режиме: 3 кВт.

Назначение комплекса очистки газов.

КОГ-100 используется для очистки углеводородных смесей от кислых газовых примесей: сероводорода, сернистого газа, углекислого газа. Очистка от кислых газов позволяет:

- Избежать коррозии деталей оборудования по переработке газа (котлов и газопоршневых установок ГПУ)

- Улучшить стабильность горения газа – стабильность работы ГПУ

- Исключается опасность образования ядовитых смесей с воздухом при утечке газа

- Уменьшается запах.

- Заметно уменьшаются выбросы серосодержащих газов в атмосферу.

Требования к помещению размещения

комплекса очистки газов.

Оборудование изготавливается в климатическом исполнении «ТВ» категории 4.2 по ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от +10 до +45 С и монтируется в помещении категории «Б» СНиП 31-03-2001 (ВП по ПУЭ).

Площадка под оборудование.

Оборудование монтируется на предварительно подготовленной площадке с покрытием бетоном или асфальтобетоном с толщиной покрытия не менее 150 мм.

Монтаж и эксплуатация оборудования.

Монтаж и эксплуатация оборудования выполняется в соответствии с правилами безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 54), правилами промышленной безопасности ПБ 08-622-03.

Защита электрооборудования выполняется в соответствии с правилами установки электрооборудования (ПУЭ, раздел 3).

Технические параметры установки КОГ-100.

Установка КОГ-100 представляет комплекс включающий в себя: химические машины, насосное оборудование и щит управления, смонтированные на раме единым блоком. Все элементы оборудования выполнены из нержавеющей стали марки 18Х12Н10Т, несущая рама выполнена из конструкционной стали.

Внешние габариты установки: Ширина 1500 мм, длина 3000 мм, высота 3000 мм.

Масса: 500 кг.

Габариты танка для хранения и разбавления растворов щёлочи: ширина 1800 мм, длина 4000 мм, высота 1800 мм.

Общая площадь занимаемая установкой: 12,5 м2.

Технологический процесс.

Очистка от кислых газов осуществляется методом щелочной сорбции. В качестве постоянного реагента используется раствор едкого натра (гидрооксид натрия). Циркуляция раствора происходит в автоматическом режиме.

Расчёт расхода щёлочи.

Потребление щёлочи установкой в рабочем режиме составляет 7,5 тн. в месяц 40% раствора ГОСТ 2263-79.

Приготовление растворов необходимой концентрации осуществляется с помощью танка разбавления.

Для установки необходим подвод воды из системы центрального водоснабжения или подвоз воды в количестве 15 тн. в месяц.

Техническое обслуживание установки.

Для стабильной работы установки необходимо ежегодное техническое обслуживание, которое включает в себя: смену насадки колонных аппаратов, прочистку циклонов, прочистку фильтров, тестирование насосов и электрической части.